Budowa placu rekreacyjnego

- OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

Zakres robót obejmuje:

-   przygotowanie terenu poprzez usunięcie humusu i niwelację placu

-   wykonanie siłowni outdoor fitness składających się  n.w urządzeń:

-  urządzenie zewnętrzne ławeczka

-  urządzenie zewnętrzne drabinka

-  urządzenie zewnętrzne bioderka

-  urządzenie zewnętrzne Nordic Walking

-  urządzenie zewnętrzne przyciągacz i wypychacz na 2 osoby

-  urządzenie zewnętrzne motyl i schodek

Zostaną zamontowane w fundamentach betonowych n/w urządzenia

Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa EN1 176-1, EN1 176-7

Po dowiezieniu ziemi urodzajnej zasiana będzie trawa.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

  - Charakterystyka robót

Po zdjęciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta w ziemi głębokości około 15 cm wytyczyć lokalizację urządzeń  z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy nimi, zgodnie z załączonym do projektu projektem zagospodarowania. Wykonać wykopy zgodnie z projektem i wykonać fundamentowanie pod urządzenia. Urządzenia siłowni outdoor fitness obsadzone będą w stopach betonowych obsadzonych w gruncie zgodnie z szczegółową specyfiką urządzeń.

  - Wykaz urządzeń i ich charakterystyka

A)   Projektowana siłownia outdoor fitness składających się  n.w urządzeń:

-  urządzenie zewnętrzne ławeczka 1 szt

Wymiary  - 2,0 x 1,90 m

Wysokość – 0,45 m

-  urządzenie zewnętrzne drabinka 1 szt

Wymiary 1,0 x 2,3 m

Wysokość 2,30 m

-  urządzenie zewnętrzne bioderka 1 szt

Wymiary 1,274 x 1,417 m

Wysokość 1,35 m

-  urządzenie zewnętrzne Nordic Walking 1 szt

Szerokość 0,45 m

-  urządzenie zewnętrzne przyciągacz i wypychacz na 2 osoby 1 szt

Szerokość 0,857 m

-  urządzenie zewnętrzne motyl i schodek 1 szt

Wymiary 0,94 x 1,143 m

Siedzenia, uchwyty, podnóżki z płyty HDPE (grubości 19 mm) odpornej na zniszczenia, z profilem antypoślizgowym.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej lub galwanizowanej ogniowo.

Urządzenia obsadzone będą  w gruncie w betonowych fundamentach.

- urządzenia terenowe

-    2 ławki parkowe długości 1,8 m do wkopania w podłożu

nieutwardzonym; podstawa element betonowy,  siedzisko z listew z

drewna grubości 4 cm impregnowane oraz malowane lakierobejcą

-    kosz na śmieci pojemności 70 l z betonu płukanego wykończonego

kruszywem

- ZABEZPIECZENIE PLACU ROBÓT

W ramach robót   należy wydzielić strefy niebezpieczne i odpowiednie ich zabezpieczenie zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, strefy pracy, strefy składowania materiałów, odpadów i zużytych materiałów. W przypadku robót należy przestrzegać przepisów BHP .

- ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wszelkie odpady powstałe w wyniku robót zostaną przewiezione do miejsc utylizacji.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny odpowiadać atestom i aprobatom technicznym i spełniać wymagania wobec odnośnych norm.

Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.