Opis robót budowlanych prowadzonych na zadaniu „Przebudowa  świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw”

Zakres robót  na obiekcie świetlicy wiejskiej w Dąbiu:

1)wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  polegający na:

- Przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt styropianowych przez       dokładne jego wyczyszczenie i wymycie

- wykonanie  zagruntowania ścian roztworem gruntowym CT17

- ułożenie styropianu gr. 10 cm na zaprawie klejowej na ścianach

- zamontowanie listew startowych

- wykonanie docieplenia styropianem  gr 2-4 cm ościeży

- wtopienie siatki za pomocą kleju – do wysokości parteru dwóch warstw

- nałożenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  akrylowej

2) wykonaniu nowych schodów wejściowych do świetlicy polegający na:

- rozebraniu istniejących zużytych schodów

- wykonanie schodów z masy betonowej B-15

-  obłożenie  stopni  palisadą betonową wypełnionych kostką kolorowa

betonową gr.6 cm.

3) wykonanie malowania daszku nad schodami wejściowymi polegający na:

-  przygotowanie podłoża przez dokładne wyczyszczenie i odjałowienie pow. metalowej

- pomalowanie przygotowanych powierzchni farbami podkładowymi i nawierzchniowymi.

4) wykonanie i montaż placu zabaw polegający na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

- dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w.g wykazu