SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

BUDYNEK  WIELOFUNKCYJNY

Radomyśl  Wielki   ul. Rynek 13

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu: instalacji wewnętrznych  sanitarnych : wody i  kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kotłowni , instalacji gazowej i   wentylacji mechanicznej   oraz  klimatyzacji, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w przetargu na realizację instalacji wewnętrznych  sanitarnych :wody i  kanalizacji sanitarnej oraz instalacji  hydrantowej, solarnej, centralnego ogrzewania, kotłowni , instalacji  olejowej i   wentylacji mechanicznej objętej projektem przetargowym  w  zakresie  rozbudowy i przebudowy

1.3	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

- Sprzęt

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

- Transport

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

- Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Roboty ziemne

- Roboty ziemne bezwzględnie prowadzić należy pod nadzorem służb geotechnicznych zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

- Wykopy dla poziomów kanalizacyjnych   wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych szalunkami.

5.3. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej z węzłów sanitarnych projektowanego obiektu

- Montaż urządzeń sanitarnych: muszli ustępowych kompakt   i pisuarów

- Montaż   umywalek porcelanowych   i  zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

- Montaż brodzików natryskowych  z

- Wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej i wywietrzaków dachowych

Odprowadzenie ścieków  wykonać  w systemie grawitacyjnym.

5.4 Zakres wykonania instalacji wody  ciepłej i  zimnej w projektowanej części obiektu

- wykonanie  instalacji  wody  ciepłej, zimnej i  cyrkulacji

- montaż  podłączeń  do  urządzeń   i biały  montaż

- montaż  baterii  umywalkowych  stojących

- montaż baterii   zlewozmywakowych stojących z wężem

- montaż zaworów do muszli ustępowych

- montaż  baterii natryskowych   ściennych   z wężem

- montaż baterii czerpalnych do prac porządkowych

5.5 Zakres wykonania instalacji hydrantowej wewnątrz  obiektu

- wykonanie  instalacji  hydrantowej z rur stalowych instalacyjnych

- montaż  zaworu pierwszeństwa

- montaż hydrantów p.poz. dn25  z wężem  l=25m 2 szt.

- montaż  szafek hydrantowych  zabudowanych w ścianie

5.6. Zakres wykonania instalacji wentylacyjnej   z łazienek w projektowanym   obiekcie

- montaż  wentylatorów    łazienkowych    w toaletach

5.7. Zakres wykonania instalacji wentylacyjnej   mechanicznej z central

- montaż   dwóch  central  wentylacyjnych  na dachu

- wykonanie kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

- wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza

- montaż zaworów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach

- próby i regulacja

5.8 Zakres wykonania instalacji chłodu

- montaż  jednostek zewnętrznych na  dachu budynku

- montaż  jednostek wewnętrznych typu split

- wykonanie  instalacji  rurowej freonowej - układ jedna  jednostka wewnętrzna  na jedną jednostkę zewnętrzną

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

- próby i regulacja

5.8 Zakres wykonania instalacji co obiektu

- montaż kotła gazowego kondensacyjnego  stojącego dwufunkcyjnego  wisząceg odla budynku  Q=60 kW

- wykonanie instalacji  rurowej   zasilającej projektowane grzejniki co

- montaż grzejników co  typ CV zasilanych od dołu

- montaż głowic termostatycznych

5.9  Zakres wykonania instalacji  gazowej obiektu

- wykonanie  instalacji  gazowej  od  gazomierza na  ścianie  budynku

- montaż zaworu z głowicą MAG oraz czujko DEX

- wykonanie instalacji zasilającej  projektowane urządzenia wewnętrzne

- podłączenie   kotła do instalacji gazowej

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego i Gł. Projektanta.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.

- Sposób prowadzenia robót

- Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy do obowiązków Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnętrzne powinny spełnienia wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- oszczędności energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowalnych.

  - Instalacja kanalizacyjna

wykonywanie robót dotyczy:

  - wykopów. Wykopy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

  - wytyczania tras

  - prowadzenia przewodów kanalizacyjnych

  - montażu  instalacji

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - Instalacja  wodna  i hydrantowa

wykonywanie robót dotyczy

  - wykucia i przekucia

  - wytyczania tras

  - izolacji  cieplnej

  - przewodów i armatury sieci wodociągowej

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - podłączenie urządzeń

  - podłączenie do istniejącej instalacji wodnej

  - płukania i dezynfekcji nowo wybudowanej  instalacji

  - Instalacja  wentylacji

wykonywanie robót dotyczy

  - wykucia i przekucia

  - montaż  kanałów wentylacyjnych

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - podłączenie urządzeń wentylacyjnych

  - próby   regulacja wybudowanej  instalacji

  - Instalacja chłodu

wykonywanie robót dotyczy

  - wykucia i przekucia

  - wytyczania tras

  - izolacji  cieplnej

  - ułożenie przewodów i  zamontowania armatury

  - montaż  urządzeń

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - podłączenie urządzeń

  - płukania , próby  i regulacja wybudowanej  instalacji

  - Instalacja  co

wykonywanie robót dotyczy

  - wykucia i przekucia

  - wytyczania tras

  - izolacji  cieplnej

  - ułożenie przewodów i  zamontowania armatury

  - montaż  grzejników

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - podłączenie do kotła

  - płukania , próby  i regulacja  nowo wybudowanej  instalacji

  - Instalacja  gazowa

wykonywanie robót dotyczy

  - wykucia i przekucia

  - wytyczania tras

  - przewodów i armatury gazowej

  - przejścia przez przegrody budowlane

  - podłączenie do istn. Instalacji gazowej

  - czyszczenie i malowanie   wybudowanej  instalacji

  - próby  ciśnieniowe oraz regulacja  nowo wybudowanej  instalacji

- Odbiór robót

- Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości wykonania robót poprzedzających

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy okreslić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego

- Odbiór techniczny częściowy instalacji.

Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego), jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji

W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie

- sprawdzić zgodnośc wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

- Odbiór techniczny końcowy instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzić zgodnośc wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić z dzienniku budowy uzasadnienie konieczności odstępstwa

- sprawdzić protokoły odbiorów międzoperacyjnych

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.

9. Przepisy związane

9.1. Rozporządzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,	Nr 91102 poz. 811) , ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03	poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.	w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów	budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

9.2. Normy

- PN-EN 1213:2002  Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania

- PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące jednootworowe

- PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte

- PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne

- PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe

- PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe

- PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym

- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża

- PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej - Głowice wzniosowe

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu

- PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.