Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  (SST)                                                                                    D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  elementów dróg dla zadania pn. :                                      „Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Partynia przy drodze gminnej Partynia przez wieś na odcinku  o długości 400 m  budowa chodnika  w miejscowości Pień przy drodze gminnej Pień przez wieś na odcinku o długości  410 m i budowa chodnika przy drodze gminnej Janowiec – Podlesie na odcinku 175 m”,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument  obowiązujący przy zlecaniu i realizacji  robót związanych z wykonaniem chodnika przy drodze gminnej

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4-6  cm

-    mechaniczne cięcie szczelin

-    rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa gr. 15 cm

-    rozebranie  nawierzchni (podbudowy tłuczniowej) gr. 15  cm,

-    rozebranie istniej. przepustów betonowych pod zjazdami fi 40 cm

-    rozbiórka uszkodzonych ścianek czołowych betonowych gr 25 do 30 cm

-    rozebranie mechaniczne istniej. nawierzchni z betonu gr. 10 cm

- rozebranie nawierzchni ziemnych nad przepustami

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rusztowania

- Nie dotyczy

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką  przepustów rurowych drogowych, wyszczególnionych w pkt 1.3  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

-  młoty pneumatyczne,

-  piły mechaniczne,

- koparki.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów (nie dotyczy).

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora.

W przypadku robót rozbiórkowych  przepustów należy dokonać:

-        rozebrania istniej. nawierzchni z  betonu asfaltowego (w jednym przypadku),

-        rozebrania podbudowy z tłucznia

-        odkopania istniejącego przepustu z rur betonowych

-        rozbiciu elementów, które nie przewiduje się odzyskać w sposób ręczny lub mechaniczny

-        załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 6 km

-        uporządkowanie terenu rozbiórki

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach  przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”     pkt 7.

## 7.2. Jednostka

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest:

- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

- dla krawężnika, obrzeża - m (metr),

- dla przepustów i ich elementów – m (metr)

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”  pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania szczegółowe” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki przepustów drogowych:

-   rozebrania istniej. nawierzchni z  betonu asfaltowego

-   rozebrania podbudowy z tłucznia

-   odkopania istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych

-   rozbiciu elementów, które nie przewiduje się odzyskać w sposób ręczny lub mechaniczny

-   demontażu prefabrykowanych  elementów przepustów,

-   oczyszczenie rozebranych elementów przewidzianych do ponownego użycia ( z zaprawy, kawałków betonu, izolacji)

-   załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 6 km

-   uporządkowanie terenu rozbiórki

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| 1. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| --- | --- | --- |
| 2. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |