SST nr D – 10.12.03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)                                                                            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH TELETECHNICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

POPRZEZ ZAŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH TYP “AROT”

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (SST) są

wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  linii  kablowych teletechnicznych i energetycznych poprzez ułożenie rur osłonowych AROT dwudzielnych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych  polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych ich pasie  drogowym w miejscowości Janowiec, Partynia i Podborze”

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument

przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robot  wymienionych  w

punkcie 1.1.

Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą   zasad  wykonania  i  odbioru  robot

związanych  z  zabezpieczeniem  sieci j.w.  i  obejmują

zabezpieczenie kabli  energetycznych, sieci  wodociągowej rurami osłonowymi,                                    i obejmują :

_ kopanie rowów dla kabli ręcznie i mechanicznie (w razie możliwości)w gruncie kat. II-IV,

_ ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT fi 110 mm  na istniejących przewodach  energetycznych i rur osłonowych stalowych dwudzielnych  fi 180 mm i fi 100 mm na istniejącej sieci wodociągowej

_ zasypanie  rowów  dla  kabli   i sieci wodociągowej ręcznie  wraz  z  zagęszczeniem  warstwami  gruntu  w wykopie.

Podstawowe określenia.

SK (studnie kablowe)  - pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji

kablowej  w  celu  umożliwienia  wciągania,  montażu  i  konserwacji  kabli.  Określenia

dotyczące studni zgodne z normą  BN-85/8984-01.

Kanalizacja kablowa  - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Sieć wodociągowa –

Pozostałe  określenia  podstawowe  są   zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogolone wymagania dotyczące robót podano w SST  D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.5.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-

00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały.

Rury:  Rury osłonowe dwudzielne typu AROT fi 110 PS  (mm)

Rury osłonowe stalowe dwudzielne fi  180 mm i fi 100 mm (grubość ścianki min. 3 mm)

Piasek:   Piasek  do  układania  kabli  w  gruncie  powinien  odpowiada   wymaganiom  BN-

87/6774-04.

Uszczelniacz rur: Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00  Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  układania  rur  osłonowych  powinien  wykazać   się

możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

_ samochód skrzyniowy do 3.5 tony,

_ ubijak spalinowy,

_ sprężarka powietrza

-  koparka o poj. łyżki 0,25 m3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu na jakość   wykonywanych robot,  zarówno  w miejscu tych  robot

jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport materiałów i elementów.

Wykonawca jest zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które

nie  wpłyną   niekorzystnie  na  jakość   wykonywanych  robot.  Liczba  środków  transportu

powinna  gwarantować   prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  Inspektora nadzoru,  w  terminie  przewidzianym

kontraktem.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie robót.

Technologia  zabezpieczenia uzależniona  jest  od warunków  technicznych  wydawanych

przez użytkownika linii, gazociągu, wodociągu, który w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia.

Wykonanie  robot  polega  na  ułożeniu  rur  osłonowych  dwudzielnych  na  istniejących

kablach teletechnicznych, energetycznych, sieci gazowej  i wodociągowej.

Roboty  należy  wykonać   zgodnie  z  normami  i  przepisami  budowy,  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy.  Roboty  należy  wykonywać   zgodnie  z  wydanymi  warunkami  gestora

przebudowywanej sieci, pod jego nadzorem.

Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych, energetycznych :

Zabezpieczenie istniejących kabli i sieci polega na:

_ kopaniu rowów dla kabli ręcznie  lub mechanicznie (w miarę możliwości) w gruncie kat. II-IV,

_ ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych typu AROT i stalowych dwudzielnych  na istniejących kablach  i sieciach wodociągowych

_ odtworzenie oznakowania kabli i sieci taśmą ostrzegawczą,

_  zasypaniu  rowów  dla  kabli  ręcznie  wraz  z  zagęszczeniem  warstwami  gruntu  w

wykopie.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy

zabezpieczeniu istniejących kabli  i sieci rurami osłonowymi.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań   na  budowie  w  celu

wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacji projektowej

oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materiały i urządzenia muszą  posiadać  odpowiednie  świadectwa jakości i

certyfikaty.  Ponadto  urządzenia  stosowane  w  instalacjach  posiadających  styk  z  siecią

użytku publicznego powinny posiadać  ważne  świadectwa homologacji.

Roboty kablowe i  instalacyjne  muszą  być   zgodne z  norm  BN-84/8984-10 oraz  innymi

normami podanymi w spisie.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora nadzoru o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca  przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji

Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia  pisemnie  Inspektora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,

którą może kontynuować  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

Kontrola  jakości  robot  telekomunikacyjnych , energetycznych, wodociągowych i gazowych                        powinna  odbywać   się   w  obecności przedstawicieli gestora (właściciela) sieci.

Jakość  robot musi uzyskać  akceptację  tej instytucji.

Elementy  robot,  które  w  wyniku  przeprowadzonych  badań   otrzymały  ocenę   ujemną ,

powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  SST D-00.00.00  „Wymagania

ogólne”.

Obmiaru  robot  dokonać   należy  w  oparciu  o  dokumentację   projektową   ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostką  obmiarową  zabezpieczenia kabli teletechnicznych, energetycznych, sieci gazowej                      i wodociągowej jest [m] (metr).

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po  wykonaniu  robot  objętych  niniejszą   SST Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:

_ protokoły z dokonanych pomiarów,

_ protokoły odbioru robot zanikających (wystarczy wpis w Dzienniku Budowy akceptowany przez

Inspektora nadzoru;

_ protokół odbioru robot przez gestorów sieci.

Przyjęcie  robot  może  nastąpić   tylko  po  pozytywnym  wyniku  przeprowadzenia  prób  i

pomiarów,  jak  również   wykonaniu  prac  zgodnie  z  dokumentacją   projektową ,

obowiązującymi normami i przepisami oraz  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności stanowi  cena  jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia kabli

i sieci rurami osłonowymi typ AROT dwudzielnymi.

Cena  obejmuje  koszt  zakupu  i  dostarczenie  materiału,  ułożenie  rur  osłonowych,

Uszczelnieniu rur na końcach pianką, odtworzenie oznakowania kabli taśmą  ostrzegawczą , wykonanie     pomiarów wstępnych i końcowych,  roboty  ziemne  oraz  uporządkowanie  terenu  z  odpadów  powstałych                 z  robot montażowych.

PRZEPISY ZWIĄZANE :

BN-89/8984-18  Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiężne.  Ogólne  wymagania  i

badania.

BN-88/8984-19  Telekomunikacyjne  sieci  wewnątrzzakładowe.  Linie  kablowe.  Ogólne

wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne

wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-002  Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiężne.  Linie

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP  S.A.-004  Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia

terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-006  Złą cza  spajane  światłowodów  jednodomowych.  Wymagania  i

badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010  Osprzęt do instalowania  kabli  telekomunikacyjnych  na podbudowie

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-011  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogólne  wymagania

techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci  telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.

Ogólne wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-87/E-90054  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90056  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości izolacji i powłoce

polwinitowej.

PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN  197-1  Cement  -  Cz.  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2 Cement – Cz.  2: Ocena zgodności.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 124:2000 Zwięczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego  i  kołowego.  Zasady konstrukcji,  badania typu,  znakowanie,  sterowanie

jakością .