D – 10.12.03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)                                                                            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH TELETECHNICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

POPRZEZ ZAŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH TYP “AROT”

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (SST) są

wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  linii  kablowych teletechnicznych i energetycznych poprzez ułożenie rur osłonowych AROT dwudzielnych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina strona lewa na Oś. Wola  w Radomyślu Wielkim”

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument

przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robot  wymienionych  w

punkcie 1.1.

Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą   zasad  wykonania  i  odbioru  robot

związanych  z  zabezpieczeniem  sieci j.w.  i  obejmują

zabezpieczenie  sieci gazowej i wodociągowej rurami osłonowymi  i obejmują :

_ kopanie rowów dla kabli ręcznie i mechanicznie (w razie możliwości)w gruncie kat. II-IV,

_ ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT  PS fi 160 mm   na  istniejącej sieci gazowej  wykonanej z rur  PE  i na  sieci wodociągowej wykonanej z rur PE

_ zasypanie  rowów   ręcznie  wraz  z  zagęszczeniem  warstwami  gruntu  w

wykopie.

Podstawowe określenia.

SK (studnie kablowe)  - pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji

kablowej  w  celu  umożliwienia  wciągania,  montażu  i  konserwacji  kabli.  Określenia

dotyczące studni zgodne z normą  BN-85/8984-01. (nie dotyczy)

Kanalizacja kablowa  - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. (nie dotyczy)

Sieć wodociągowa – dotyczy

Sieć gazowa - dotyczy

Określenia  i  wymagania  dotyczące  budowy  kanalizacji  teletechnicznej  przedstawia

norma BN-73/8984-05.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są   zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogolone wymagania dotyczące robót podano w SST  D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.5.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-

00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały.

Rury:  Rury osłonowe dwudzielne typu AROT  fi 160 PS (mm)

Piasek:   Piasek  do  układania  kabli  w  gruncie  powinien  odpowiada   wymaganiom  BN-

87/6774-04.

Uszczelniacz rur: Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00  Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  układania  rur  osłonowych  powinien  wykazać   się

możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

_ samochód skrzyniowy do 3.5 tony,

_ ubijak spalinowy,

_ sprężarka powietrza

-  koparka o poj. łyżki 0,25 m3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu na jakość   wykonywanych robot,  zarówno  w miejscu tych  robot

jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport materiałów i elementów.

Wykonawca jest zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które

nie  wpłyną   niekorzystnie  na  jakość   wykonywanych  robot.  Liczba  środków  transportu

powinna  gwarantować   prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  Inspektora nadzoru,  w  terminie  przewidzianym

kontraktem.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie robót.

Technologia  zabezpieczenia uzależniona  jest  od warunków  technicznych  wydawanych

przez użytkownika linii, gazociągu, wodociągu, który w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia.

Wykonanie  robot  polega  na  ułożeniu  rur  osłonowych  dwudzielnych  na

sieci gazowej  i wodociągowej.

Roboty  należy  wykonać   zgodnie  z  normami  i  przepisami  budowy,  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy.  Roboty  należy  wykonywać   zgodnie  z  wydanymi  warunkami  gestora

zabezpieczanych  sieci  i  pod jego nadzorem.

Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej i wodociągowej:

Zabezpieczenie istniejących  sieci polega na:

_ kopaniu rowów ręcznie  lub mechanicznie (w miarę możliwości) w gruncie kat. II-IV,

_ ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych typu AROT na istniejących  sieciach gazowych oraz wodociągowych

_ odtworzenie oznakowania  sieci taśmą ostrzegawczą,

_  zasypaniu  rowów   ręcznie  wraz  z  zagęszczeniem  warstwami  gruntu  w

wykopie.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy

zabezpieczeniu istniejących  sieci rurami osłonowymi.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań   na  budowie  w  celu

wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacji projektowej

oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materiały i urządzenia muszą  posiadać  odpowiednie  świadectwa jakości i

certyfikaty.  Ponadto  urządzenia  stosowane  w  instalacjach  posiadających  styk  z  siecią

użytku publicznego powinny posiadać  ważne  świadectwa homologacji.

Roboty  instalacyjne  muszą  być   zgodne z  norm  BN-84/8984-10 oraz  innymi

normami podanymi w spisie.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca  przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji

Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia  pisemnie  Inspektora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,

którą może kontynuować  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

Elementy  robot,  które  w  wyniku  przeprowadzonych  badań   otrzymały  ocenę   ujemną ,

powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  SST D-00.00.00  „Wymagania

ogólne”.

Obmiaru  robot  dokonać   należy  w  oparciu  o  dokumentację   projektową   ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostką  obmiarową  zabezpieczenia  sieci gazowej    i wodociągowej jest [m] (metr).

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po  wykonaniu  robot  objętych  niniejszą   SST Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:

_ protokoły odbioru robot zanikających (wystarczy wpis w Dzienniku Budowy akceptowany przez Inspektora nadzoru;

_ protokół odbioru robot przez gestorów sieci.

Przyjęcie  robot  może  nastąpić   tylko  po  pozytywnym     wykonaniu  prac  zgodnie  z  dokumentacją   projektową  i obowiązującymi normami i przepisami oraz  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności stanowi  cena  jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia  sieci rurami osłonowymi typ AROT dwudzielnymi.

Cena  obejmuje  koszt  zakupu  i  dostarczenie  materiału,  ułożenie  rur  osłonowych,

Uszczelnieniu rur na końcach pianką, odtworzenie oznakowania   taśmą  ostrzegawczą , roboty  ziemne  oraz  uporządkowanie  terenu  z  odpadów  powstałych   z  robot montażowych.

PRZEPISY ZWIĄZANE :

ZN-96/TP  S.A.-004  Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia

terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-006  Złą cza  spajane  światłowodów  jednodomowych.  Wymagania  i

badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010  Osprzęt do instalowania  kabli  telekomunikacyjnych  na podbudowie

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-011  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogólne  wymagania

techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci  telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.

Ogólne wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-87/E-90054  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90056  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości izolacji i powłoce

polwinitowej.

PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN  197-1  Cement  -  Cz.  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2 Cement – Cz.  2: Ocena zgodności.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 124:2000 Zwięczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego  i  kołowego.  Zasady konstrukcji,  badania typu,  znakowanie,  sterowanie

jakością .

Dotyczy  sieci  wodociągowej:

| 1. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |  |
| 3. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |  |
| 4. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |  |
| 5. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |  |
| 6. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |  |
| 7. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |  |
| 8. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |  |
| 9. | PN-53/B-06584 | Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. |  |
| 10. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |  |
| 11. | PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 12. | PN-85/B-10726 | Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania. |  |
| 13. | PN-91/B-10728 | Studzienki wodociągowe. |  |
| 14. | PN-76/B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. |  |
| 15. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |  |
| 16. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |  |
| 17. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |  |
| 18. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |  |
| 19. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |  |
| 20. | PN-74/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |  |
| 21. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |  |
| 22. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |  |
| 23. | PN-87/H-74051 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. |  |
| 24. | PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. |  |
| 25. | PN-81/H-74100 | Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. |  |
| 26. | PN-84/H-74101 | Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. |  |
| 27. | PN-84/H-74102 | Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. |  |
| 28. | PN-74/H-74200 | Rury stalowe ze szwem gwintowane. |  |
| 29. | PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |  |
| 30. | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |  |
| 31. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |  |
| 32. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |  |
| 33. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |  |
| 34. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |  |
| 35. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |  |
| 36. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |  |
| 37. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |  |
| 38. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |  |
| 39. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |  |
| 40. | PN-89/M-74091 | Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |  |
| 41. | PN-89/M-74301 | Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. |  |
| 42. | BN-76/0648-76 | Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. |  |
| 43. | BN-77/5213-04 | Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. |  |
| 44. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |  |
| 45. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |  |
| 46. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |  |
| 47. | BN-80/6366-08 | Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. |  |
| 48. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |  |
| 49. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |  |
| 50. | BN-87/6755-06 | Welon z włókien szklanych. |  |
| 51. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |  |
| 52. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |  |
| 53. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 54. | BN-83/8971-06.01 | Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. |  |
| 55. | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |  |
| 56. | BN-86/9192-03 | Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 57. | BN-81/9192-04 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. |  |
| 58. | BN-81/9192-05 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. |  |
| 59. | BN-82/9192-06 | Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |

Dotyczy sieci gazowej:

| 1. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia styczne i projektowanie. |
| 3. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 4. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 5. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 6. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 7. | PN-90/C-96004/01 | Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 8. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 9. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 10. | PN-90/E-05030.00 | Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania. |
| 11. | PN-90/E-05030.01 | Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania. |
| 12. | PN-75/E-05100 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. |
| 13. | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 14. | PN-89/H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. |
| 15. | PN-91/H-74019 | Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego. |
| 16. | PN-74/H-74200 | Rury stalowe ze szwem gwintowane. |
| 17. | PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |
| 18. | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| 19. | PN-75/H-93200 | Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. |
| 20. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 21. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 22. | PN-91/M-34501 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. |
| 23. | PN-90/M-34502 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. |
| 24. | PN-87/M-69000 | Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. |
| 25. | PN-87/M-69008 | Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. |
| 26. | PN-87/M-69009 | Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział. |
| 27. | PN-72/M-69770 | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonywania. |
| 28. | PN-87/M-69772 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie radiogramów. |
| 29. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 30. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 31. | PN-67/M-74083 | Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i gazowych. |
| 32. | PN-86/M-75198 | Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. |
| 33. | BN-76/0648-76 | Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. |
| 34 | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 35. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 36. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 37. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 38. | BN-87/6755-06 | Welon z włókien szklanych. |
| 39. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 40. | BN-80/8975-02.00 | Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. |
| 41. | BN-74/8976-01 | Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Słupek. |
| 42. | BN-74/8976-02 | Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. |
| 43. | BN-74/8976-03 | Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Płytki izolacyjne. |
| 44. | BN-74/8976-04 | Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Gniazdo wtykowe. |
| 45. | BN-76/8976-05 | Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią. |
| 46. | BN-77/8976-06 | Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów ułożonych w ziemi. |
| 47. | BN-79/8976-07 | Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. |
| 48. | BN-70/8976-12 | Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. Obciążniki siodłowe. |
| 49. | BN-86/8976-15 | Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. |
| 50. | BN-71/8976-26,27,28 | Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym. |
| 51. | BN-71/8976-29 | Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. |
| 52. | BN-79/8976-35 | Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. |
| 53. | BN-71/8976-37 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe armatury ułożonej w ziemi. |
| 54. | BN-80/8976-44 | Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. |
| 55. | BN-80/8976-45 | Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe. |
| 56. | BN-71/8976-46 | Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. |
| 57. | BN-81/8976-47 | Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. |
| 58. | BN-71/8976-48 | Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi. |
| 59. | BN-71/8976-49 | Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania. |
| 60. | BN-74/8976-65 | Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania. |
| 61. | BN-74/8976-66,67,68 | Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz tłokami czyszczącymi. |
| 62. | BN74/8976-70 | Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w ziemi. |
| 63. | BN-74/8976-71 | Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w ziemi. |
| 64. | BN-77/8976-74 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory montażowe. |
| 65. | BN-77/8976-75 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia kołnierzowe. |
| 66. | BN-80/8976-80 | Nadziemny układ zasuw. |

## 10.2. Inne dokumenty

- Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

- Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca        1985 r. o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.

- Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych.