D-06.01.03.

Umocnienie  wylotu odcinka rowu krytego.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia powierzchni dna rowów,  elementami prefabrykowanymi na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej polegająca  na wykonaniu chodnika dla pieszych w  pasie drogowym w miejscowości  Pień w km 0+000 do 0+312”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do następujących robót związanych z umocnieniem wylotu odcinka rowu krytego fi 40 cm elementami prefabrykowanymi lub wykonanymi na miejscu (na mokro):

- prace pomiarowe

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin lub wykonanie umocnienia z betonu  na miejscu inwestycji

- badania i pomiary kontrolne

1.4. Określenia podstawowe.

Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku.

Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiały.

2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień powierzchni  rowów i  ścieków powinny spełniać wymagania dotyczące: wytrzymałości, kształtu i wymiarów, które powinny być zgodne z  rysunkiem jak niżej i SST:

Element prefabrykowany

| Element prefabrykowany wg. KPED 02.16 wykonany z betonu zbrojonego |  | Materiał: beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa Metoda produkcji: wibrowane, odlew |
| --- | --- | --- |

Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane zgodnie z KPED 02.16

Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania w zakresie  materiałów, mieszanki betonowej i betonu normy PN-EN 206-1.

Produkować elementy betonowe może wytwarzać producent dysponujący odpowiednim  zapleczem sprzętowym i badawczym.

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi/ Inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności z PN na poszczególne prefabrykaty używane do umocnień wylotu odcinka rowu krytego.

Deklaracja zgodności powinna być potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakości w czasie produkcji elementów.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

- wyglądu zewnętrznego

- kształtu i wymiarów prefabrykatu

Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy wizualna ocena stwarza wątpliwości co do jakości  elementów prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny mieścić się w granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

- w długości elementu -   5 mm

- w wysokości i szerokości elementu -  5 mm

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach  powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu  klasy co najmniej  C 35/45 wg PN-EN 206-1.

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN-B-14501:1990.

Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające.

Do produkcji zapraw można stosować cementy 32,5 spełniające wymagania normy PN-EN 197-1.

## Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy  marek 80 i 100.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien   przekraczać 5 h.

2.3. Kruszywo na podsypkę.

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm po mechanicznym zagęszczeniu.

2.4. Kruszywo na ławę fundamentową.

Do wykonania ławy fundamentowej może być użyty niesort odmiany I spełniający  wymagania normy PN-B-11112 lub mieszanka 0/31,5 m kruszywa łamanego wg PN-S-06102.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi  należy stosować:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające  przeznaczone do zagęszczenia podłoża.

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Częściowo roboty mogą być wykonywane ręcznie.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w D-M-00.00.00.

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie  przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego  środka transportu.

Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być  symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych  o wymiarach przekroju co najmniej 10  5 cm, z odstępami pomiędzy  elementami umożliwiającymi rozkładanie.

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podłoża.

# Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0.

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0.

Grubość podsypki  cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić  5 cm.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Montaż prefabrykatów lub wykonanie ich na miejscu budowy z betonu powinny być realizowane zgodnie z  SST i KPED 02.16.

Miejsce łączenia prefabrykatu z rurą należy uszczelnić  zaprawą cementową.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień  i zgodności robót:

- z wymaganiami w zakresie materiałów

- z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót

- z wytycznymi przekazanymi  przez Inwestora, SST i poleceniami  Inspektora nadzoru

Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest:

-  1 szt prefabrykatu lub 1 m3 wykonania umocnienia z betonu (wykonywanych na miejscu) zgodnie z  SST i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

# Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót  oraz wyników badań i  pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z  uzgodnieniami Inwestora, SST  i poleceniami  Inspektora nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za ( 1 szt prefabrykat )  umocnienia wylotu rowu krytego lub (1 m3 objętości betonu) należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych   robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- ułożenie prefabrykatów z wykonaniem spoin lub wykonanie umocnienia z betonu (0,59 m3 obj. betonu na szt).

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

1. PN-B-10104: 2005	Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006		Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

3. PN-B-06265:2004	 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości,

produkcja i zgodność.

4. PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni                                         drogowych. Żwir i mieszanka.

5. PN-B-111112           Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych.

6. PN-B-11113	 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek.

7. PN-EN 12620+A1:2008	Kruszywa do betonu.

8. PN-B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

9. PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. PN-S-06102:1997	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007	Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku + normy związane

12. PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

13. BN-88/67 31-08	Cement. Transport i przechowywanie.