Opis  robót

przy wykonaniu prac remontowych na obielcie budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu  Wielkim

Zakres robót remontowo – budowlanych w  budynku Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki polegać będą na:

- wykonaniu zadaszania wejścia nad schodami wejściowymi do budynku . Wejście wykonane będzie z elementów żelbetowych ( stopy, słupy, podciągi) , kryte blacha trapezowa powklekaną.

- wykonaniu instalacji wentylacji grawitacyjnej poprzez wybudowanie pięciu ciągów wentylacyjnych z bloczków kanałowych prefabrykowanych obudowanych płytą gipsowo- kartonową, poszpachlowaną i pomalowaną farbą emulsyjną.

- wymianie drzwi wewnętrznych pełnych wraz z obramowaniem listwami drewnianymi ościeży – drzwi pełne z wypełnieniem plastrem miodu, ościeżnice regulowane w okleinie HPL w kolorze ciemny brąz.

- malowaniu ścian i sufitów farbą emulsyjną z wcześniejszym poszpachlowaniem i zagruntowaniem podłoża.

- wyburzeniem wskazanych ścian działowych i wykonanie nowych wraz z ich otynkowaniem i pomalowaniem.

- przeróbka części instalacji sanitarnej i wodociągowej wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych i wodociągowych

- demontaż i montaż nowych lamp oświetleniowych.

Wszystkie w/w prace będą prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.