Rozdz. IV  SIWZ

# PRZEDMIAR  ROBÓT

na:

„Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce (przebudowa drogi wewnętrznej) w km 0+115 do 0+300 i w km 0+ 420 do 0+485 ”

| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR-1 0111/01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0+115 do 0+300 i 0+420 do 0+485 | km | 250 |
| 2. Przepusty |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR-1 0212/02 | Wykopy jamiste pod części przelotowe przepustów wykonywane na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m3, na głęb. do 3m, grunt kat. III km 0+129 – 9,0x2,0x1,0 = 18,0 m3 km 0+197 – 11 x 2,0x1,0 = 22,0 m3 km 0+254 – 9,0x2,0x1,0 = 18,0 m3 km 0+291 - 9,0 x2,0x1,0 =18,0 m3 | m3 | 76 |
| 2.2 | KNR 2-33 0601/01 | Wykonanie części przelotowych przepustów z rur PEHD strukturalnych karbowanych  40 cm o sztywności obwodowej SN8, na ławie z kruszywa grub. 50 cm km 0+129 – 6,0 m km 0+254 – 6,0 m km 0+291 – 6,0 m | m | 18 |
| 2.2.1 | KNR 2-33 0601/03 | Wykonanie części przelotowych przepustów z rur PEHD strukturalnych karbowanych  60 cm o sztywności obwodowej SN8, na ławie z kruszywa grub. 50 cm km 0+197 – 9,0 m | m | 9 |
| 2.3 | KNNR-1 0511/03 mat. wg KPED 02.16 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów odcinków rowu krytego o średnicy 40 cm, wg KPED 02.16 Obj. betonu dla wykonania 1-go elementu – 0,59 m3 0,59 x 2 szt. = 1,18 m3 | m3 | 1,18 |
| 2.4 | KNR 2-33 0606/01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 dla przepustów wykonanych z PEHD fi 40 cm i 60 cm Przepusty Φ 60 = 2 x 1,2 = 2,4 m3 Przepusty Φ 40 cm = 3x2 x 0,96 = 1,92 m3 | m3 | 8,16 |
| 2.5 | KNNR-1 0311/04 0408/02 | Zasypanie wykonanych przepustów gruntem kat. III leżącym obok, wraz z zagęszczeniem wg poz. 2.1 – 76 m3 | m3 | 76 |
| 3. Podbudowa |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR-6 0102/01,03 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 35 cm, grunt kat. III Wylicz. jak w zał. 1B i 2B do proj. | m2 | 1024 |
| 3.2 | KNNR-6 0106/06 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 20 cm z pospółki, na całej szerokości jezdni 250 m x 3,5 m = 875 m2 Wylicz. jak w zał. 1B i 2 B | m2 | 1024 |
| 3.3 | KNNR-6 0113/05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o granul. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, w w-wie grub. 20 cm, na całej szerokości jezdni Wylicz. Jak w zał. 1B i 2B | m2 | 1024 |
| 3.4 |  | Ułożenie geosiatki dwukierunkowej celem stabilizacji gruntu (wymiary oczka 25 mm x 25 mm lub 33 mm x 33 mm), wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma i w szerz pasma od 38 do 45 KN/m) (250 m x 3,5)=875 m2 | m2 | 875 |
| 4. Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 4.1 | KNNR-6 0309/02,03,07 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm dla ruchu kat. KR 1 (250 m x 3,1 m) + (24 m2)= 799 m2 | m2 | 799 |
| 4.2 |  | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm dla ruchu kat. KR 1 (250 m x 3,0 m)+ (24 m2) = 774 m2 | m2 | 774 |
| 5. Roboty ziemne i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR-1 0311/04 0408/02 | Formowanie poboczy z gruntu kat. III (grunt uzyskany z korytowania) przerzuconego poprzecznie, wraz z ich zagęszczeniem (0,25 m x 262,5 m2) = 66 m3 | m3 | 66 |
| 5.2 | KNNR-1 0503/05 | Plantowanie powierzchni skarp nasypów (poboczy) w gruncie kat. III (250 m x 0,45 m) + (250 m x 0,6 m) = 262,5 m2 | m2 | 262,5 |
| 5.3 | KNNR-6 0113/05 | Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w w-wie grub. 6 cm 0,3 m x 2 x 250 m= 150 m2 | m2 | 150 |